Редактирование тонов (TONE)	1

Изменение тона	1

Категории тонов	2

Редактирование тонов	4

Редактирование тонов  (Подробные Настройки)	5

основная операция	5

Список параметров (PCM TONE1 / PCM TONE 2)	6

Список параметра (MODELING TONE)	13

## Редактирование тонов (TONE)

Как показано на рисунке ниже, GR-55 патч состоит из нескольких тонов.
Вы можете создать новый патч путем выбора различных тонов или путем редактирования детальной настройки каждого тона.

### Изменение тона

Здесь мы покажем, как создать новый звук, изменив тон, который в уже выбран.

- Нажмите кнопку [EDIT] для доступа к экрану редактирования.

- Используйте [] [] для доступа к вкладке TONE.

На экране отобразится структура выбранного в данный момент патча.

- Выберите другой тон.

- Появится выбор доступных тонов. Вы можете использовать
курсора [] [] для выбора тона категории.

- Нажмите кнопку  [ENTER].

- Когда вы закончили настройку параметров, нажмите кнопку [EXIT].

- Если вы хотите сохранить ваши настройки, сохранить патч.

#### Категории тонов

| Категории тонов | Количество тонов | Категории тонов | Количество тонов |
| --- | --- | --- | --- |
| Ac.Piano | 16 | Ensemble Strings | 22 |
| Pop Piano | 3 | Orchestral | 4 |
| E.Grand Piano | 2 | Solo Brass | 11 |
| E.Piano1 | 25 | Ensemble Brass | 7 |
| E.Piano2 | 13 | Wind | 7 |
| E.Organ | 32 | Flute | 12 |
| Pipe Organ | 5 | Sax | 7 |
| Reed Organ | 1 | Recorder | 4 |
| Harpsichord | 5 | Vox/Choir | 28 |
| Clav | 8 | Scat | 2 |
| Celesta | 1 | Synth Lead | 123 |
| Accordion | 6 | Synth Brass | 40 |
| Harmonica | 2 | Synth Pad/Strings | 84 |
| Bell | 21 | Synth Bellpad | 17 |
| Mallet | 22 | Synth PolyKey | 45 |
| Ac.Guitar | 18 | Synth FX | 31 |
| E.Guitar | 18 | Synth Seq/Pop | 11 |
| Dist.Guitar | 11 | Pulsating | 32 |
| Ac.Bass | 4 | Beat&Groove | 11 |
| E.Bass | 14 | Hit | 7 |
| Synth Bass | 87 | Sound FX | 37 |
| Plucked/Stroke | 18 | Percussion | 13 |
| Solo Strings | 9 | Drums | 14 |

Помните!

Если вы выберете тон категории  "Барабаны"  будет меньше
редактируемых параметров, не упомянутых в данном руководстве.

### Редактирование тонов

Здесь мы расскажем, как сделать различные настройки для тона. Если вы хотите более подробно редактировать параметры см. в разделе "Редактирование тонов  (Подробные Настройки) ".

основная операция

- На шаге 3 раздела "Изменение тона”, переместите курсор в поле TONE LEVEL.

- Нажмите кнопку [].

На экране отобразятся параметры, которые могут быть изменены для каждого тона.

- Измените настройки параметров.

Помните!

На этом экране отображаются параметры, отмеченные «#» символ в
Списке параметров. Параметры, которые можно редактировать, будут отличаться для каждого тона.

- Когда вы закончите редактирование, нажмите кнопку [EXIT].

- Если вы хотите сохранить ваши настройки, сохраните патч.

Помните!

Если вы хотите изменить общий уровень патча, используйте курсор
кнопки для выбора области уровня исправлений, а также используюте набор для редактирования значение.

Значение: 0-200

### Редактирование тонов  (Подробные Настройки)

Вот как можно редактировать параметры тонов в деталях.

### основная операция

- На шаге 3 в разделе "Изменение тона”, выбрать тон, который
Вы хотите изменить.

- Нажмите кнопку [ENTER].

Появится экран TONE EDIT.

- Изменить настройки параметров.

Подробнее о каждом параметре см. в разделе "Список параметров (PCM TONE1 /
PCM TONE 2) ".

- Когда вы закончите редактирование, нажмите кнопку [EXIT].

- Если вы хотите сохранить ваши настройки, сохраните патч.

### Список параметров (PCM TONE1 / PCM TONE 2)

| группа | параметры | значение | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| TONE | SWITCH | OFF, ON | Включает-выключает. Тоны, которые выключены "ВЫКЛ" не будет звучать. |
|  | TONE CATEGORY | Выбор категории (группы) тонов. |  |
|  | TONE NUMBER | 0–100 | Регулирует громкость тона. |
|  | OCTAVE # | -3–+3 | Сдвигает тон в шаг октавы. |
|  | CHROMATIC | OFF, ON | Включите "ON", если вы хотите, чтобы тон звука двигался по хроматике. Если "ON", шаг будет меняться только по полутонам, даже если сделать «бэнд». |
|  | LEGATO | OFF | Выключает функцию Legato |
|  |  | ON | Когда вы играете ноты плавно, только шаг будет меняться, и никакой атаки не будет слышано. Функция легато может использоваться, если CHROMATIC включен. |
|  | LEVEL VELOCITY SENS | -50–+50 | Регулирует громкость, которая будет зависеть от вашей силы игры. С положительным "+", громкость увеличится, когда вы играете сильнее. |
|  | VELOCITY CURVE TYPE | FIX, 1–7, TONE | Определяет кривую по которой ваша сила игры будет влиять на громкость тона. Как правило, вы должны выбрать "TONE". Если вы не хотите, чтобы громкость тона изменялась, выберите "FIX". |
|  | NUANCE SW | OFF, ON | Указывает, будет ли нюансы вашей игры производить тональные изменения. |
|  | PAN | L50–R50 | Определяет настройки панорамирования. |
|  | STRING LEVEL1–6 | 1–100 | Регулирует громкость для каждой струны. Для PCM 1, PCM2 и моделирования тонов, можно задать значение "0" для каждой струны, если вы не хотите, чтобы была не состыковка в установках. |
| PITCH | PITCH SHIFT | -24–+24 | Задает шаг тона (в полутон, + / -2 октавы). |
|  | PITCH FINE | -50–+50 | Задает шаг тона (эквивалентные до 1 / 100 полутона). |
|  | PORTAMENTO SW (слайд) | OFF | Портаменто не будет применяться. |
|  |  | ON | Портаменто будет применяться. |
|  |  | TONE | Наиболее подходящее для тона условие будет использоваться. |
|  | PORTAMENTO TYPE | RATE | Время, необходимое для изменения шага пропорциональна сумме высоты изменения. |
|  |  | TIME | Изменения шага займет столько же времени, независимо от количества шагов изменения. |
|  | PORTAMENTO TIME | 0–100 | Определяет время, необходимое для изменения шага при использовании портаменто. |
| FILTER | FILTER TYPE | OFF | Фильтр не будет использоваться. |
|  |  | LPF | Фильтр низких частот. Области выше частоты среза будут срезаны, делая звук более мягким. |
|  |  | BPF | Полосовой фильтр. Область вокруг частоты среза останется, а области выше и ниже будут срезаны. Это полезный способ создать характерный звук. |
|  |  | HPF | Фильтр высоких частот. Области ниже частоты среза будут вырезаны. Это подходит для ударных с отличительной высокочастотной характеристикой. |
|  |  | PKG | Усиливающий фильтр. Области вокруг частоты среза будет уделяться повышенное внимание. Вы можете производить вау эффект с помощью LFO и циклически менять частоту среза. |
|  |  | LPF2 | Фильтр низких частот 2. Области выше частоты среза будут срезаны, но чувствительность фильтра будет в два раза выше LPF. Это подходит для моделирования таких инструментов как акустического пианино. *Если "LPF2" выбран, RESONANCE настройки будут недоступны. |
|  |  | LPF3 | Фильтр низких частот 3. Области выше частоты среза будут срезаны, но чувствительность фильтра изменится в зависимости от частоты среза. Это подходит для имитации акустических инструментов, но даже с теми же настройками TVF ENVELOPE, он будет производить звук с отличными нюансами, чем LPF2. * Если "LPF3" выбран, RESONANCE настройки будут недоступны. |
|  |  | TONE | Будет использоваться наиболее подходящий фильтр. |
|  | CUTOFF # | -50–+50 | Указывает частоту, на которой фильтр начнет применяться. |
|  | RESONANCE | -50–+50 | Увеличивает области вблизи частоты среза, придавая звуку отличительный характер. Повышение этого значения может привести к чрезмерному колебанию и искажению. |
|  | CUTOFF VELOCITY SENS | -50–+50 | Определяет, при какой силе игры будет меняться частота среза. С положительным "+" значением, сильная игра повысит частоту среза. |
|  | CUTOFF NUANCE SENS | -50–+50 | Определяет, как нюансы вашей игры повлияют на частоты среза фильтра. |
|  | CUTOFF VELOCITY CURVE | FIX, 1–7, TONE | Определяет кривую по которой на вашу силу игры будут влиять частоты среза. Как правило, вы должны выбрать "TONE". Будет использоваться оптимальная кривая для каждого тона. Если вы не хотите использовать частоту среза, выберите "FIX". |
|  | CUTOFF KEYFOLLOW | -200–+200 | Определяет, как ваш выбор повлияет на частоту среза при игре. С положительным "+" значением, частота среза будет расти, когда вы играете высокие ноты. |
| TVF | TVF ENV DEPTH | -50–+50 | Регулирует глубину конверта TVF. Более высокие значения увеличат изменение, вызванное конвертом TVF. |
|  | TVF ATTACK TIME | -50–+50 | Регулирует время атаки огибающей фильтра. |
|  | TVF DECAY TIME | -50–+50 | Регулирует время затухания огибающей фильтра. |
|  | TVF SUSTAIN LEVEL | -50–+50 | Регулирует уровень сустейна огибающей фильтра. |
|  | TVF RELEASE TIME | -50–+50 | Регулирует время RELEASE огибающей фильтра. |
|  | TVF ATTACK VEL SENS | -50–+50 | Определяет, как ваша сила игры повлияет на время фильтрации атаки. С положительным "+" значением, сильная игра сократит время атаки. |
|  | TVF ATK NUANCE SENS | -50–+50 | Определяет, как нюансы вашей игры будут влиять на время фильтрации атаки. |
| TVA | TVA ATTACK TIME # | -50–+50 | Регулирует огибающую время атаки усилителя. |
|  | TVA DECAY TIME | -50–+50 | Регулирует огибающую время затухания усилителя. |
|  | TVA SUSTAIN LEVEL | -50–+50 | Регулирует огибающую уровня сустейна усилителя. |
|  | TVA RELEASE TIME # | -50–+50 | Регулирует огибающую время RELEASE усилителя. |
|  | TVA ATTACK VEL SENS | -50–+50 | Определяет, как ваша сила игры повлияет на время фильтрации атаки. С положительным "+" значением, сильная игра сократит время атаки. |
|  | TVA ATK NUANCE SENS | -50–+50 | Определяет, как нюансы вашей игры будут влиять на время атаки. |
|  | LEVEL NUANCE SENS | -50–+50 | Определяет, как нюансы вашей игры повлияют на громкость. |
|  | RELEASE MODE | 1 | Следующая нота будет звучать, поддерживая звук ранее играемой. Отметьте, звучание на той же самой струне. |
|  |  | 2 | Любая ранее играемая нота, звучащая на той же самой струне, будет насильственно затухать прежде, чем следующая нота зазвучит. |
| PITCH ENV | PITCH ENV VEL SENS | -50–+50 | Определяет, как ваша сила игры повлияют на глубину огибающей высоты звука. С положительным "+" значением, сильная игра увеличит изменения, вызываемые PITCH’ем. |
|  | PITCH ENV DEPTH | -12–+12 | Регулирует глубину огибающей высоты звука. Более высокие настройки увеличат изменения, вызываемых PITCH’ем. |
|  | PITCH ATTACK TIME | -50–+50 | Регулирует время атаки PITCH’а. |
|  | PITCH DECAY TIME | -50–+50 | Регулирует время затуания PITCH’а. |
| LFO1 | LFO1 RATE | 0–100 | Определяет уровень LFO (скорость). |
|  |  | BPM – | Заставляет уровень LFO синхронизировать с темпом в единицах длительностей ноты, которую Вы определяете. |
|  |  | TONE | Уровень LFO будет установлен соответственно для тона. |
|  | LFO1 PITCH DEPTH | OFF, -50–+50 | Определяет, как LFO затронет PITCH. Выберите "OFF", если не хотите, чтобы LFO затронул PITCH. |
|  | LFO1 TVF DEPTH | OFF, -50–+50 | Определяет, как LFO затронет частоту среза. Выберите "OFF", если Вы не хотите, чтобы LFO затронул TVF. |
|  | LFO1 TVA DEPTH | OFF, -50–+50 | Определяет, как LFO затронет громкость. Выберите "OFF", если Вы не хотите, чтобы LFO затронул TVA. |
|  | LFO1 PAN DEPTH | OFF, -50–+50 | Определяет, как LFO затронет панаромирование (положение стерео). Выберите "OFF", если Вы не хотите, чтобы LFO затронул панаромирование. |
| LFO2 | LFO1 RATE | 0–100 | Определяет уровень LFO (скорость). |
|  |  | BPM – | Заставляет уровень LFO синхронизировать с темпом в единицах длительностей ноты, которую Вы определяете. |
|  |  | TONE | Уровень LFO будет установлен соответственно для тона. |
|  | LFO1 PITCH DEPTH | OFF, -50–+50 | Определяет, как LFO затронет PITCH. Выберите "OFF", если не хотите, чтобы LFO затронул PITCH. |
|  | LFO1 TVF DEPTH | OFF, -50–+50 | Определяет, как LFO затронет частоту среза. Выберите "OFF", если Вы не хотите, чтобы LFO затронул TVF. |
|  | LFO1 TVA DEPTH | OFF, -50–+50 | Определяет, как LFO затронет громкость. Выберите "OFF", если Вы не хотите, чтобы LFO затронул TVA. |
|  | LFO1 PAN DEPTH | OFF, -50–+50 | Определяет, как LFO затронет панаромирование (положение стерео). Выберите "OFF", если Вы не хотите, чтобы LFO затронул панаромирование. |

Использование Nuance параметры Nuance Параметры обнаруживают, когда Вы играете на своей гитаре/басе мягким прикосновением, и применяет соответствующее изменение звука PCM tone. Например, если CUTOFF NUANCE SENS установлен в положительное “+” значение, частота среза тона PCM, будет понижена, когда Вы будете играть приглушенной пальцевой теникой, производя более мягкое качество звучания. Или другой пример, Вы могли бы использовать PCM 1, чтобы создать звук, который услышат, когда Вы щипнете струну медиатором, и PCM 2, чтобы создать звук, который услышат, когда Вы щипнете последовательность пальцем. Установите параметры Нюанса следующим образом, разрешите Вам переключиться между PCM 1 и 2, чередуя Вашу исполнительную технику. - Настройки PCM TONE 1 TONE CATEGORY/NUMBER: тон, звучащий для ноты, сыгранной медиатором LEVEL NUANCE SENS: +50 - Настройки PCM TONE 2 TONE CATEGORY/NUMBER: тон, звучащий для ноты, сыгранной пальцем LEVEL NUANCE SENS: -50 Чтобы включить параметры Нюанса, поверните NUANCE SW “ON”, и отрегулируйте каждый параметр как желаемый. Если Вы хотите отрегулировать нюанс, таким образом, чтобы это подходило для гитары или баса, используете SYSTEM - GK SETTING параметры NUANCE DYNAMICS и NUANCE TRIM.

### Список параметра (MODELING TONE)

| группа | параметры | значение | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TONE | SWITCH | OFF, ON | Поворачивает тон вкл\выкл. Выключенные тоны не будут звучать (то есть, они приглушены). |  |
|  | TONE CATEGORY | Если ГИТАРА <-> БАС установлена в "GUITAR" |  |  |
|  |  | E.GTR, AC, E.BASS, SYNTH | Выбирает категорию (группу) тонов. |  |
|  |  | Если ГИТАРА <-> БАС установлена в "BASS" |  |  |
|  |  | E.BASS, SYNTH, E.GTR | Выбирает категорию (группу) тонов. |  |
|  | TONE NUMBER | 001– | Выбирает тон. Для объяснения обратитесь к следующей таблице (TONE CATEGORY: E.GTR-SYNTH). |  |
|  | LEVEL | 0–100 | Регулирует громкость тона. |  |
|  | STRING LEVEL1–6 | 0–100 | Регулирует громкость каждой струны. Для PCM1, PCM2 и MODELING tones, Вы можете определить значение “0” для каждой Струны; это позволит Вам не создавать "раскол" установки. |  |
| PITCH | PITCH SHIFT | -24–+24 | Регулирует высоту звучания тона (в шагах полутона, +/-2 октавы). |  |
|  | PITCH FINE | -50–+50 | Регулирует высоту звучания тона (в шаге один цент; эквивалентный полутону 1/100). |  |
| 12STR | 12STR SW | OFF/ON | Включите это, если Вы хотите произвести звук 12-струнной гитары. Звук обычной гитара с 6 струнами будет преобразован в звук 12-струнной гитары с его дополнительными струнами. |  |
|  | DIRECT LEVEL | 0–100 | Определяет громкость главных струн. |  |
|  | SHIFT1–6 | -24–+24 | Регулирует различие в подаче каждой дополнительной струны относительно соответствующей главная струны, в шаге полутона. | На обычной 12-струнной гитаре, дополнительные струны 1 и 2 настроены на той же высоте (SHIFT = 0) как соответствующая главная струна, а дополнительные струны 3-6настроены на октаву выше (SHIFT = +12) чем главная струна. Небольшое повышение каждой струны ПРЕКРАСНОЕ решение для создания более реалистичного звучания 12-струнной гитары. |
|  | FINE1–6 | -50–+50 | Регулирует подачу каждой дополнительной струны в формате (1/100 полутонового шага). |  |
|  | 12STR не может использоваться ни с одними из следующих параметров настройки (параметры не будут показаны). - Параметры MODELING TONE TONE CATEGORY=E.BASS (если установлено GUITAR input) PITCH SHIFT≠0 PITCH FINE≠0 - Параметры MASTER ALTERNATE TUNING “SWITCH” =ON |  |  |  |

- Названия компании и названия продукта, появляющиеся в этом документе, являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками их соответствующих владельцев. Этот документ использует эти имена, чтобы соответственно описать звуки, моделируемые технологией COSM.

КАТЕГОРИЯ ТОНА: E.GTR

| НОМЕР ТОНА (PICKUP) |  | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| ГИТАРА | БАС |  |
| 01: CLA-ST | 16: ST | Это модель Fender Stratocaster с тремя традиционными синглами. |
| 02: MOD-ST | — | Это модель гитары с тремя EMG активными синглами. |
| 03: H&H-ST | — | Это моделm гитарs Stratocaster-тип гитары с хамбакерами. |
| 04: TE | — | Это модель Fender Telecaster, гитара с двумя синглами, часто используемыми в блюзе и музыке кантри. |
| 05: LP | 17: LP | Это модель Gibson Les Paul Standard, гитара с двумя хамбакерами, часто используемыми в роке. |
| 06: P-90 | — | Это модель Gibson Les Paul Junior, гитара с двумя синглами, с любовью называемыми “dog ear” или “soap bar” датчики. |
| 07: LIPS | — | Это модель Danelectro 56-U3, гитара с тремя датчиками с отличительным серебряным внешним видом " lipstick-style ". |
| 08: RICK | — | Это модель Rickenbacker 360, полуполая гитара с двумя уникальными синглами. |
| 09: 335 | — | Это модель Gibson ES-335 Dot, известная полуакустическая гитара с двумя хамбакерами. |
| 10: L4 | — | Это модель Gibson L-4 CES, гитара акустического типа, подходящая для джаза, оборудованная двумя хамбакерами и струнами flat-wound. |

КАТЕГОРИЯ ТОНА: E.BASS

| НОМЕР ТОНА (PICKUP) |  | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| ГИТАРА | БАС |  |
| — | 01: VINT JB | Это модель Fender Jazz Bass , сделанный в 1960-ых. |
| 16: JB | 02: JB | Это модель Fender Jazz Bass. |
| — | 03: VINT PB | Это модель Fender Precision Bass, сделанный в начале 1960-ых. |
| 17: PB | 04: PB | Это модель Fender Precision Bass. |
| — | 05: M-MAN | Это модельMusic Man StingRay Bass, сделанный в 1970-ых. |
| — | 06: RICK | Это модель Rickenbacker 4001. |
| — | 07: T-BIRD | Это модель Gibson Thunderbird. |
| — | 08: ACTIVE | Это модель типичного баса, оборудованный активными датчиками. |
| — | 09: VIOLIN | Это модель Höfner violin баса. |

КАТЕГОРИЯ ТОНА: AC

| НОМЕР ТОНА (PICKUP) |  | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| ГИТАРА | БАС |  |
| 11: STEEL | — | Это модель гитары со стальными струнами. |
| 12: NYLON | — | Это модель гитары с нейлоновыми струнами. |
| 13: SITAR | — | Это модель Coral electric sitar. Здесь смоделированы отличительный гул ситара и тональное изменение . |
| 14: BANJO | — | Это модель обычного банджо с пятью струнами. |
| 15: RESO | — | Это модель Dobro - резонаторной гитары. |

КАТЕГОРИЯ ТОНА: SYNTH

| НОМЕР ТОНА (PICKUP) |  | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| ГИТАРА | БАС |  |
| 18: ANALOG GR | 10: ANALOG GR | Это звук классических аналоговых полифонических синтезаторов. Он обеспечивается hexa-distortion с hexa-VCO и VCF (фильтр переменной частоты), который генерирует независимые звуковысоты-shiftable sawtooth waves для всех шести струн, позволяя Вам наслаждаться аналоговыми звуками синтезатора, которые отражают нюансы Вашей игры. Чтобы изменить высоту тона, используйте "PITCH A/B". |
| 19: WAVE SYNTH | 11: WAVE SYNTH | Этот алгоритм непосредственно обрабатывает сигнал струны от GK датчика, чтобы произвести звук синтезатора. Это позволяет насладится естественным звучанием. |
| 20: FILTER BASS | 12: FILTER BASS | Этот инструмент подобен басовому синтезатору с примененным фильтром. |
| 21: CRYSTAL | 13: CRYSTAL | Это - инструмент с металлическим резонансом. |
| 22: ORGAN | 14: ORGAN | Это - инструмент сустейн-тона, подходящий для сольных партий или медленных песен. Как на органе, Вы можете отрегулировать громкость уровня баланса трех параметров, чтобы создать желаемый тон. |
| 23: BRASS | 15: BRASS | Этот инструмент производит ясный медный звук, прекрасно подходящий для лид партии. |

E.GTR

CLA-ST, MOD-ST, ST

| группа | параметры | значения | обозначения |
| --- | --- | --- | --- |
| PU | PU SEL # | REAR | Моделирует звук, произведенный, когда используется задний датчик. |
|  |  | R+C | Моделирует звук, произведенный, когда используются и задний и центральный датчик. |
|  |  | CENTER | Моделирует звук, произведенный, когда используется центральный датчик. |
|  |  | C+F | Моделирует звук, произведенный, когда используются и центральный и передний датчик. |
|  |  | FRONT | Моделирует звук, когда используется передний датчик. |
|  | VOLUME | 0–100 | Регулирует громкость. С настройкой 0, не будет никакого звука. |
|  | TONE # | 0–100 | Регулирует тон. Стандартная значение 100; понижение значения создает более мягкий тон. |
| NS | SWITCH | OFF, ON | Поворачивает шумовой подавитель вкл\выкл. |
|  | THRESHOLD # | 0–100 | Отрегулируйте это согласно уровню шума. Установите это в более высокое значение если уровень шума высок, или к нижнему значению, если уровень шума низок. Отрегулируйте это так, чтобы затухание Вашей гитары было естественным. |
|  | RELEASE | 0–100 | Определяет время, когда шумовой подавитель начинает работать до полного затуания. |

H&H-ST, TE, LP, P-90, RICK, 335, L4

| группа | параметры | значения | Обозначения |
| --- | --- | --- | --- |
| PU | PU SEL # | REAR | Моделирует звук, произведенный, когда используется задний датчик. |
|  |  | R+F | Моделирует звук, произведенный, когда используются и задний и передний датчик. |
|  |  | FRONT | Моделирует звук, когда используется передний датчик. |
|  | VOLUME | 0–100 | Регулирует громкость. С настройкой 0, не будет никакого звука. |
|  | TONE # | 0–100 | Регулирует тон. Стандартная значение 100; понижение значения создает более мягкий тон. |
| NS | Обратитесь к NS разделу таблицы для “CLA-ST, MOD-ST, ST” модель в секции “E.GTR”. |  |  |

LIPS

| группа | параметры | значения | Обозначения |
| --- | --- | --- | --- |
| PU | PU SEL # | REAR | Моделирует звук, произведенный, когда используется задний датчик. |
|  |  | R+C | Моделирует звук, произведенный, когда используются и задний и центральный датчик. |
|  |  | CENTER | Моделирует звук, произведенный, когда используется центральный датчик. |
|  |  | C+F | Моделирует звук, произведенный, когда используются и центральный и передний датчик. |
|  |  | FRONT | Моделирует звук, когда используется передний датчик. |
|  | VOLUME | 0–100 | Регулирует громкость. С настройкой 0, не будет никакого звука. |
|  | TONE # | 0–100 | Регулирует тон. Стандартная значение 100; понижение значения создает более мягкий тон. |
| NS | Обратитесь к NS разделу таблицы для “CLA-ST, MOD-ST, ST” модель в секции “E.GTR”. |  |  |

AC

STEEL

| группа | параметры | значения | Обозначения |
| --- | --- | --- | --- |
| BODY | BODY TYPE # | Определяет тип акустической гитары. |  |
|  |  | MA28 | Звук Martin D-28. Более старая модель, известная ее изящно уравновешенным звуком.. |
|  |  | TRP-0 | Звук Martin 000-28. Эта модель показывает полный резонанс низкого уровня и четкий, отличный контур. |
|  |  | GB45 | Звук Gibson J-45. Эта старинная модель показывает уникальный, пикантный тон с хорошей чувствительностью. |
|  |  | GB SML | Звук Gibson B-25. Эта старинная модель часто используемая в блюзе. |
|  |  | GLD40 | Звук Guild D-40. Эта модель представляет теплый резонанс от корпуса вместе с тонким резонансом струн. |
|  | BODY | 0–100 | Регулирует резонанс гитары. Подъем значения производит больше чувства в звуке. |
|  | TONE # | -50–+50 | Регулирует тон корпуса. Стандартное значение 0; подъем значения повышает верхний уровень диапазона. |
| NS | Обратитесь к NS разделу таблицы для “CLA-ST, MOD-ST, ST” модель в секции “E.GTR”. |  |  |

NYLON

| группа | параметры | значения | Обозначения |
| --- | --- | --- | --- |
| BODY | BODY # | 0–100 | Регулирует резонанс гитары. Подъем значения производит больше чувства в звуке. |
|  | ATTACK | 0–100 | Определяет силу атаки, когда Вы щипаете струну сильно. Когда значение увеличивается, атака будет более острой, и звук будет более свежим. |
|  | TONE # | -50–+50 | Регулирует тон корпуса. Стандартное значение 0; подъем значения повышает верхний уровень диапазона. |

SITAR

| группа | параметры | значения | Обозначения |
| --- | --- | --- | --- |
| BODY | PU SEL # | FRONT | Моделирует звук, произведенный, когда используется передний датчик. |
|  |  | R+F | Моделирует звук, произведенный, когда используются и задний и передний датчик. |
|  |  | REAR | Моделирует звук, произведенный, когда используется задний датчик. |
|  |  | PIEZO | Моделирует звук, произведенный, когда используется пьезо датчик. |
|  | SENS | 0–100 | Регулирует входную чувствительность. |
|  | BODY | 0–100 | Регулирует резонанс гитары. Подъем значения производит больше чувства в звуке. |
|  | COLOR | 0–100 | Регулирует полное качество тона ситара. |
|  | DECAY | 0–100 | Регулирует время, которое требуется после атаки для изменения тона. |
|  | BUZZ | 0–100 | Регулирует количество характерного гула, произведенного между бриджем и струной. |
|  | ATTACK LEVEL | 0–100 | Регулирует громкость атаки звука. |
|  | TONE # | -50–+50 | Регулирует тон корпуса. Стандартное значение 0; подъем значения повышает верхний уровень диапазона. |

BANJO

| группа | параметры | значения | Обозначения |
| --- | --- | --- | --- |
| BODY | ATTACK # | 0–100 | Определяет силу атаки, когда Вы щипаете струну сильно. Когда значение увеличивается, атака будет более острой, и звук будет более свежим. |
|  | RESO | 0–100 | Регулирует резонанс инструмента. Увеличение значения – увеличивает резонанс. |
|  | TONE # | -50–+50 | Регулирует тон корпуса. Стандартное значение 0; подъем значения повышает верхний уровень диапазона. |
| NS | Обратитесь к NS разделу таблицы для “CLA-ST, MOD-ST, ST” модель в секции “E.GTR”. |  |  |

RESO

| группа | параметры | значения | Обозначения |
| --- | --- | --- | --- |
| BODY | SUSTAIN | 0–100 | Вы можете определить, как получающаяся громкость будет затронута изменениями в колебаниях струн, которые звучат. Регулирует диапазон (время), за которое будут повышены сигналы низкого уровня. Большие значения будут в результате дольше звучать. |
|  | RESO # | 0–100 | Регулирует резонанс инструмента. Увеличение значения – увеличивает резонанс. |
|  | TONE # | -50–+50 | Регулирует тон корпуса. Стандартное значение 0; подъем значения повышает верхний уровень диапазона. |
| NS | Обратитесь к NS разделу таблицы для “CLA-ST, MOD-ST, ST” модель в секции “E.GTR”. |  |  |

SYNTH

ANALOG-GR

| группа | параметры | значения | Обозначения |
| --- | --- | --- | --- |
| TONE | MODE # | Определяется ли звук hexa-VCO (пилообразная волна), hexa-distortion (прямоугольная волна), или обеими. |  |
|  |  | VCO | Только hexa-VCO будет звучать. |
|  |  | V+D | hexa-VCO и hexa- distortion будут звучать вместе. |
|  |  | DIST | Только hexa- distortion будет звучать. |
|  | COMP | OFF, ON | Если будет "ON", то время затуания hexa-VCO будет продлено. Если ENV MOD SW "ON", время затуания VCF (фильтр переменной частоты), будет также продлен. Время затуания hexa- distortion не будет продлено. |
|  | FILTER CUTOFF # | 0–100 | Регулирует частоту среза VCF, определяя яркость звука. Высокие параметры настройки сделают звук более ярким. |
|  | FILTER RESO # | 0–100 | Регулирует резонанс VCF (уникальные особенности). Более высокие параметры настройки повысят звук в области частоты среза, производя звук с более отличительными характеристиками. |
| ENV | Это автоматически изменяет частоту среза VCF согласно амплитуде колебаний струн. Это вызывает тональное изменение подобное wah каждый раз,когда Вы щипаете струну. |  |  |
|  | ENV MOD SW | OFF | Модулятор огибающей не будет использоваться. |
|  |  | ON | Каждый раз, когда Вы щипаете струну, частота среза VCF переместится от высокой к низкой, производя “wah” эффект. Помните! Чрезвычайно высокие параметры настройки частоты среза сделают этот эффект трудным различимым. |
|  |  | INV | Каждый раз, когда Вы щипаете струну, частота среза VCF переместится от низкой к высокой, производя “oo-ahh”, который является противоположностью “wah” эффекта. Помните! Довольно высокие параметры настройки частоты среза сделают этот эффект легче читаемым. |
|  | ENV MOD SENS | 0–100 | Регулирует входную чувствительность модуляции огибающей. Более высокие параметры настройки этого значения увеличит диапазон модуляции огибающей, которая происходит, когда Вы щипаете струну мягко. Помните! Слушайте, как звук затронут, в то время когда Вы регулируете этот параметр. Начните с настроек в "0", и играйте, в то время как Вы постепенно поднимаете значение. Установив ENV MOD ATTACK в “0” облегчит слышимость изменений. |
|  | ENV MOD ATTACK | 0–100 | Регулирует время атаки модуляции огибающей, которая происходит, когда Вы играете. Более высокие значения производят более медленную атаку. |
| PITCH | PITCH SW | Переключает настройку высоты звука hexa-VCO, который отвечает за высоту колебаний струны. Изменение высоты применяется только к hexa-VCO; это не относится к hexa-distortion. Если Вы хотите использовать функцию изменения высоты, установите MODE в “VCO” или "V+D"..... |  |
|  |  | OFF | Подача оригинального звука будет неизменена. |
|  |  | A | Изменение подачи, определенное PITCH A и PITCH A , будет применено. |
|  |  | B | Изменение подачи, определенное PITCH A и PITCH A , будет применено. |
|  | PITCH A/B | Регулирует количество изменения высоты звука. Это эффективно, когда PITCH SW установлена во что-либо кроме "OFF". Заключительное количество изменения подачи - сумма PITCH и PITCH FINE. |  |
|  |  | -12–+12 | Определяет количество изменениq высоты звука для PITCH A/B относительно оригинальной высоты, в полутонах. Установка “-12” одна октава вниз, и установка “+12” одна октава вверх. |
|  | PITCH A/B FINE | Регулирует количество изменения высоты звука. Это эффективно, когда PITCH SW в "OFF". Заключительное количество изменения высоты звука - сумма PITCH и PITCH FINE. |  |
|  |  | -50–+50 | Применяет точную настройку к PITCH A/B. Установка “-50” является половиной полутона ниже, а “+50” половина полутона выше. Эта прекрасная установка позволяет DUET использоваться эффективно |
|  | DUET | OFF, ON | Если "ON", пилообразная волна при той же самой высоте, как оригинальный звук - будет добавлена к hexa-VCO, создавая более богатый звук. Помните! Настраивая hexa-VCO высоту звука к PITCH, настраивая как +/-12 (октава вверх/вниз), +/-7 (прекрасная квинта), или +/-5 (прекрасная кварта), Вы можете создать густой, подобный синтезатору звук. Настраивая PITCH FINE в приблизительно “+/-5” можно немного исказить изменение высоты hexa-VCO, Вы можете создать большую звуковую глубину. |
|  | Это - функция Sweep, которая гладко изменяет количество изменений, когда Вы используете PITCH SW, чтобы изменить количество изменения высоты звука. |  |  |
|  | SWEEP SW | OFF, ON | Поворачивает функцию Sweep вкл\выкл. Помните! Обычно, Вы будете использовать Control Assign, чтобы управлять PITCH SW, и использовать контроль, чтобы работать с PITCH SW. Функция Sweep эффективна, когда Вы управляете PITCH SW, чтобы изменить количество высоты звука для hexa-VCO. SWEEP RISE и SWEEP FALL не имеют никакого эффекта, если SWEEP SW "OFF". |
|  | SWEEP RISE | 0–100 | Регулирует время, за которое произойдет движение к более высокой высоте звука. Если "0", то изменение произойдет немедленно; более высокие значения вызывают более медленное изменение. |
|  | SWEEP FALL | 0–100 | Регулирует время, за которое произойдет движение к более низкой высоте звука. Если "0", то изменение произойдет немедленно; более высокие значения вызывают более медленное изменение. |
| VIBRATO | Позволяет Вам применять электронное вибрато к hexa-VCO. |  |  |
|  | VIBRATO SW | OFF, ON | Поворачивает эффект вибрато вкл\выкл. Помните! Если Вы заставите настройки Control Assign управлять VIBRATO SW, то Вы будете в состоянии добавить сильное вибрато, поворачивая VIBRATO SW "ON" когда это неободимо во время Вашего выступления. Вы не можете применить вибрато к hexa-distortion. |
|  | VIBRATO RATE | 0–100 | Определяет уровень вибрато. Более высокие значения производят более быстрое вибрато. |
|  | VIBRATO DEPTH | 0–100 | Определяет глубину вибрато. С установкой “0” не будет никакого вибрато. Более высокие ценности производят более глубокое вибрато. |

WAVE SYNTH

| параметры | значение | обозначение |
| --- | --- | --- |
| TYPE # | SAW | Это - звук типа аналогового синтезатора, подходящий для лид инструмента. |
|  | SQUARE | Это - звук типа аналогового синтезатора, подходящий для сопровождения. |
| COLOR # | 0–100 | Регулирует качество тона. Увеличение этого значения делает звук более ярким. |

FILTER BASS

| параметры | значение | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| FILTER CUTOFF # | 0–100 | Регулирует частоту среза, устанавливая яркость (твердость) звука. Звук становится более ярким (тяжелее), когда значение выше. |
| FILTER RESO # | 0–100 | Регулирует резонанс (отчетливость звука). Когда значение увеличивается, звуки в частоте диапазона около частоты среза повышается, делая звук, более отличительным и уникальным. |
| FILTER DECAY | 0–100 | Это устанавливает скорость, на которой останавливается фильтр. Увеличивается скорость когда значения установки уменьшены. Эффект FILTER DECAY не может быть получен, если значение TOUCH SENS слишком низко. |
| TOUCH SENS | 0–100 | Это устанавливает чувствительность, когда фильтр измененяется согласно игре. Перемена фильтра вызывается увеличениями значения. Когда значение установлено в "0", фильтр остается без движения. |
| COLOR # | 0–100 | Регулирует силу низкого диапазона. Когда значение увеличено, низкий диапазон станет более сильным. |

CRYSTL

| параметры | значение | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| ATTACK LENGTH | 0–100 | Это устанавливает время затухания для части атаки звука. Меньшая установка приводит к более короткой атаке |
| MOD TUNE | 0–100 | Это устанавливает настройку для модуляции, относительно атаки |
| MOD DEPTH # | 0–100 | Это устанавливает глубину модуляции, относился атаки. Большие значения приводят к более глубоким волнистостям. |
| ATTACK LEVEL # | 0–100 | Это устанавливает громкость звука атаки. |
| BODY LEVEL # | 0–100 | Это устанавливает громкость звука для сустейна. |
| SUSTAIN | 0–100 | Регулирует диапазон (время), за которое повышаются сигналы низкого уровня. Большие значения приведут к дольшему сустейну. |

ORGAN

| параметры | значение | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| FEET16 # | 0–100 | Это - длинный тон при той же самой высоте как гитара. |
| FEET8 # | 0–100 | Это - длинный тон на одну октаву выше чем гитара. |
| FEET4 # | 0–100 | Это - длинный тон на две октавы выше чем гитара. |
| SUSTAIN | 0–100 | Регулирует диапазон (время), за которое сигналы низкого уровня повышаются. Большие значения приведут к дольшему сустейну. |

BRASS

| параметры | значение | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| FILTER CUTOFF # | 0–100 | Регулирует частоту среза, устанавливая яркость (твердость) звука. звук становится более ярким (тяжелее), когда значение увеличено. |
| FILTER RESO # | 0–100 | Регулирует резонанс (отчетливость звука). Когда значение увеличено, звуки в частоте диапазона около частоты среза повышаются, делая звук, более отличительный и уникальный. |
| TOUCH SENS # | 0–100 | Это устанавливает чувствительность, когда фильтр измененяется согласно игре. Перемена фильтра вызывается увеличениями значения. Когда значение установлено в "0", фильтр остается без движения. |
| SUSTAIN | 0–100 | Регулирует диапазон (время), за которое сигналы низкого уровня повышаются. Большие значения приведут к дольшему сустейну. |