Настройки эффектов (EFFECT)	2

Переключение Эффектов	2

Редактирование Эффектов	4

Редактирование Эффектов (Подробные Параметры настройки)	5

Изменение Структуры/Определения назначения соединения.	6

## Настройки эффектов (EFFECT)

GR-55 содержит семь процессоров эффектов (AMP, MFX, MOD, CHORUS, DELAY, REVERB, EQ), которые организованы как показано на иллюстрации ниже.

Внутренне соединяя эффекты с тонами PCM и modeling tone, которые составляют патч, Вы можете создать широкий диапазон звуков.

### Переключение Эффектов

Эффекты уже применены к патчам, встроенным в GR-55. Редактируя эти настройки, Вы можете изменить звук на свой вкус.

- Выберите патч, параметры настройки эффекта которого Вы хотите отредактировать.

- Нажмите [EDIT] кнопку, чтобы получить доступ к экрану редактирования.

- Используя кнопки [] [] выберете вкладку EFFECT.

Экран показывает эффекты, к которым относится в настоящее время выбранный патч.

- Поверните эффект вкл\выкл.

- Переключите тип эффекта.

Типы эффекта перечислены как показано на иллюстрации.

- Нажмите кнопку [ENTER].

- Когда Вы закончили редактировать, нажмите кнопку [EXIT].

- Если Вы хотите оставить изменения, Вы должны сохранить патч.

### Редактирование Эффектов

Здесь мы расскажем, как отредактировать параметры настройки эффекта.

Для подробны деталей об этих параметрах настройки обратитесь к разделу  “Редактирование Эффектов (Подробные Параметры настройки)”

Основная операция

- В шаге 3 “Переключение Эффектов,” переместите курсор в

поле EFFECT LEVEL.

Вы можете использовать диск, чтобы отрегулировать громкость эффекта.

- Нажмите кнопку [].

Здесь показаны параметры таблицы для каждого эффекта.

- Отредактируйте параметры.

Помните!

Этот экран показывает параметры, которые отмечены “#” символом в списке параметров. Параметры, которые могут быть отредактированы, будут отличаться в зависимости от

эффекта.

- Когда Вы закончили редактирование, нажмите кнопку [EXIT].

- Если Вы хотите оставить изменения, Вы должны сохранить патч.

Помните!

Если Вы хотите отрегулировать громкость патча, используйте кнопки, чтобы выбрать поле PATCH LEVEL, и использовав диск, чтобы отредактируйте значение.

Значение: 0-200

### Редактирование Эффектов (Подробные Параметры настройки)

Здесь мы покажем, как отредактировать параметры настройки тона подробно.

Основная операция

- На шаге 3 “Изменение Тона”, выберите тон который Вы хотите отредактировать.

- Нажмите кнопку [ENTER].

Появится экран TONE EDIT.

- Отредактируйте параметры настройки параметра.

Для деталей о каждом параметре перейдите в раздел “Список Параметров (PCM TONE 1/PCM TONE 2)”.

- Когда Вы закончили редактирование, нажмите кнопку [EXIT].

- Если Вы хотите оставить изменения, Вы должны сохранить патч.

### Изменение Структуры/Определения назначения соединения.

Если Вы хотите изменить путь, по которому эффекты устроены, Вы может переключить структуру.

GR-55 обеспечивает две структуры, у которых есть следующие особенности.

| Структура 1 | Эта структура использует AMP+MOD и MFX параллельно. Используйте эту структуру, когда Вы хотите применить эффекты отдельно; эффект MFX к звуку синтезатора, и эффекты AMP+MOD к звуку моделирования гитары. |
| --- | --- |
| Структура 2 | Эта структура соединяет AMP+MOD и MFX последовательно. Используйте эту структуру, когда Вы хотите применить эффект MFX ко всему патчу, а эффекты AMP+MOD и эффект MFX к звуку моделирования гитары. |

- В шаге 5 “Переключение Эффектов,” выбирите эффект это Вы хотите отредактировать.

- Нажмите кнопку [ENTER].

Появится экран EFFECT EDIT.

Изменение структуры

- Используйте кнопки [] [], чтобы выбрать STRUCT таб.

- Используйте кнопки, чтобы переместить курсор в положение, показанное на иллюстрации.

- Используйте диск, чтобы изменить структуру.

Определение предназначения связи тонов

- Используйте кнопки, чтобы переместить курсор в положение, показанное на иллюстрации.

- Используйте диски, чтобы изменить предназначение связи

тона.

| Установка | Описание |
| --- | --- |
| BYPS | Тон не будет использовать MFX, AMP, or MOD. |
| AMP | Тон связан с AMP. |
| MFX | Тон связан с MFX. |

- Когда Вы закончили редактирование, нажмите кнопку [EXIT].

- Если Вы хотите оставить изменения, Вы должны сохранить патч.